1水准测量记录：高差h＝后视读数－前视读数

| 测 点 | 标尺读数 ( m ) |  | 高 差 h ( m ) |  | 高 程 ( m ) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 后视 | 前视 | ＋ | － |  |  |
| A | 1.851 |  |  |  | 50.00 |  |
| ZD1 | 1.425 | 1.268 |  |  |  |  |
| ZD2 | 0.863 | 0.672 |  |  |  |  |
| ZD3 | 1.219 | 1.851 |  |  |  |  |
| B |  | 0.346 |  |  |  |  |

2水准测量成果处理（学会下表计算方法）：

按测站数调整高差闭合差及高程计算表

| 测段 编号 | 测点 | 测站数(个) | 实测高差(m) | 改正数(m) | 改正后的高差(m) | 高程(m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BMA BM1 BM2 BM3 BMB | 12 | +2.785 | -0.010 | +2.775 | 36.345 39.120 34.745 36.704 39.039 | HBMB-HBMA=2.694 fh＝∑h- (HBMB－HBMA)＝2.741－2.694 ＝+0.047 ∑n＝54 Vi=－·ni |
| 2 |  | 18 | -4.369 | -0.016 | -4.385 |  |  |
| 3 |  | 13 | +1.980 | -0.011 | +1.969 |  |  |
| 4 |  | 11 | +2.345 | -0.010 | +2.335 |  |  |
| ∑ |  | 54 | +2.741 | -0.047 | +2.694 |  |  |

按路线长度调整高差闭合差及高程计算表

| 测段 编号 | 测点 | 测段数(个) | 实测高差(m) | 改正数(m) | 改正后的高差(m) | 高程(m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BMA BM1 BM2 BM3 BMB | 2.1 | +2.785 | -0.011 | +2.774 | 36.345 39.119 34.736 36.704 39.039 | fh＝∑h- (HBMB－HB,MA)＝2.741－2.694 ＝+0.047 ∑L＝0.1 Vi=－·Li |
| 2 |  | 2.8 | -4.369 | -0.014 | -4.383 |  |  |
| 3 |  | 2.3 | +1.980 | -0.012 | +1.968 |  |  |
| 4 |  | 1.9 | +2.345 | -0.010 | +2.335 |  |  |
| ∑ |  | 9.1 | +2.741 | -0.047 | +2.694 |  |  |

3测回法：

| 测 站 | 盘 位 | 目 标 | 水平度盘读数 | 水 平 角 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 左 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
|  | 右 | A |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |

33、量距记录表：

| 测线 |  | 整尺段( M ) | 零尺段( M ) | 总计( M ) | 较差( M ) | 精度 | 平均值( M ) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 往 | ５×３０ | 13.863 | 163.863 | 0.068 | 1/2400 | 163.829 | 1/2000 |
|  | 返 | ５×３０ | 13.793 | 163.793 |  |  |  |  |

4成果处理：计算相对误差和精度评定

用往返丈量的较差ΔD与平均距离D平之比来衡量它的精度，此比值用分子等于ｌ的分数形式来表示，称为相对误差Ｋ；计算公式：

ΔＤ=D往-D返

D平=(D往+D返)

K= =

例  用钢尺丈量两点间的直线距离，往量距离为217.30m，返量距离为217.38m，今规定其相对误差不应大于，试用：(1)所丈量成果是否满足精度要求？(2)按此规定，若丈量100米的距离，往返丈量的较差最大可允许相差多少毫米？

解：由题意知：

D平=(D往+D返)

=（217.30+217.38）=217.34(m)

ΔD=D往-D返

=217.30-217.38= -0.08(m)

K===

∵K＜K允=

∴所丈量成果满足精度要求。

又由K=知

│ΔD│=K·D平

=×100

=0.05（m）

ΔD≤±50（mm）

即往返丈量的较差最大可相差±50(mm)；

5比例尺图幅大小：

| 比例尺 | 图幅大小(c㎡) | 图廊相应的实地长度( m ) | 实地面积( k㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:5000 | 40×40 | 2000 | 4 |
| 1:2000 | 50×50 | 1000 | 1 |
| 1:1000 | 50×50 | 500 | 0.25 |
| 1:500 | 50×50 | 250 | 0.0625 |

其中比例尺最大的是：１：500