
车辆工程基础
单项选择题

1．车辆是指自身装备动力装置，可以在陆地上行走的（行走机械）。2．由动力装置驱动，具有四个或四个以上车轮的非轨道无架线的车辆，称为（汽车）。3．轿车是指载运少量人员（少于9人）及随身行包的（小型客车）。4．中级轿车是指发动机的排量（工作容积）在（1．6-2．5L）。5．大型客车是指车身总长在（10．0-12．0m）。6．总质量在6．0-14．0t 的载货汽车称为（中型货车）。7．CA7220AE型汽车，其中数字22表示（主要参数代号）。8．拖拉机是指本身装备动力装置，具有履带或两个以上车轮行走装置的（动力机械）。9．中国第一汽车集团生产的红旗牌轿车，其发动机的排量（工作容积）为1．8L，并且为第一代产品，其型号应为（CA7180）。10．TN654S型拖拉机，其型号中的数字65表示（功率代号）。11．东方红牌履带式拖拉机，发动机的额定功率为58．8kW（80马力），它的型号应为（东方红-802）12．采用方向把转向，自身装备动力装置，可单独行驶的两轮或三轮（个别也有四轮）的车辆，称为（摩托车）13．轻便摩托车发动机的排量（工作容积）为（小于50mL）．14．JH125YS型摩托车，其型号中的数字125表示（规格代号）．15．长春长铃集团有限公司生产的普通两轮骑式摩托车，发动机的名义排量为125 mL，第二次设计，第二次改进，其型号应为（CM125-2B）。16．CA488型发动机，其型号中的数字4表示（缸数符号）．17．汽车一般由四部分组成，这四部分分别是（发动机、底盘、车身和电气设备）．18．拖拉机的组成部分包括（发动机、底盘、车身、电气设备和工作装置）。19．摩托车的组成部分包括（发动机、底盘、车体、电气设备）20．发动机是指这样的一种机器，即把某种形式的能转变为（机械能）．21．活塞运动到气缸最高位置，活塞顶离曲轴旋转中心最远处，称为（上止点）．22．活塞运动到气缸最低位置，活塞顶离曲轴旋转中心最近处，称为（下止点）．23．用来封闭气缸上部，与活塞顶部和气缸套共同组成燃烧室的部件是（气缸盖）．24．机体组、活塞连杆组、曲轴飞轮组构成（曲柄边杆机构）25．机体组、活塞连杆组、曲轴飞轮组构成（气缸工作容积）26．活塞位于上止点时，活塞顶与气缸盖之间的空间容积，称为（燃烧室容积）．27．压缩比的定义是指（气缸总容积与燃烧室容积之比）28．在发动机的实际工作中，进气行程所占的曲轴转角（大于180029．发动机工作于做功行程时，（进、拓气门均关闭） 30．发动机工作于进气行程时，（进气门打开，排气门关闭）31．为在适当的时候将可燃混合气或纯空气送入气缸和将气缸内的废气排出，需要有一套（配气机构）32．配气凸轮轴与曲轴之间的传动比为（2：1）．33．为了使进气更充分，排气更彻底，现代四冲程内燃机气门的开、关方式一般采用（进、排气门早开和晚关）34．过量空气系数α的定义是指（燃烧1㎏燃料实际供给的空气质量与完全燃烧1㎏燃料所需的理论空气质量之比）．35．四冲程发动机在一个工作循环内，每缸的进气门应开启次数为（一次）．36．化油器中，保证发动机正常工作时所得到混合气浓度随节气门开度加大而变衡以获得最佳的经济性的系统是（主供油系统）．37．四冲程汽油发动机点火系中分电器轴的转速是曲轴转速是（0．5倍）38．四冲程柴油发动机喷油泵凸轮轴与曲轴之间的传动比为（2：1）．39．六缸（每缸两气门）四冲程发动机在一个工作循环内，所有气缸的排气门应开启的次数为（六次）40．发动机供给系中，使在其转速范围内工作稳定，怠速的部件为（调速器）41．为了使发动机持续工作下去，需要有一套向燃烧室 提供可燃混合气（汽油机）或给燃烧室 适时适量地提供雾化的柴油的（燃料供给系统）．42．柴油发动机可燃混合气的形成是在（燃烧室内）43．四冲程柴油发动机，在一个工作循环中，每一个气缸的喷油器喷油的次数为（一次）44．四缸四冲程柴油发动机，在一个工作循环中，所有的喷油器喷油的次数为（四次）45．能够使发动机在任意转速下稳定工作的调速器，称为（全速式调速器）46．限制最高转速和稳定怠速的调速器称为（两速式调速器）47．在发动机的润滑系中，与机油泵并联于主油道中的部件是（限压阀）48．某一发动机的润滑系，只设置一个机油滤清器，该滤清器应为（全流式滤清器）49．在发动机的润滑系中，与机油粗滤清器并联形式于主油道中的部件是（旁通阀）50．改变流过散热器的空气流速以改变发动机冷却强度的装置是（风扇离合器）51．改变流过散热器的空气流量以改变发动机冷却强度的装置是（百叶窗）．52．改变流过散热器的冷却水流量以改变发动机冷却强度的装置是（节温器）53．发动机的冷却系中，对冷却水加压使之在冷却系中加速循环流动的部件是（水泵）54．发动机曲轴主轴承处润滑用的润滑剂为机油，此处采用的润滑方式为（压力润滑）55．汽油机点火系中，离心式点火提前调节装置起作用与否（与发动机的转速有关）56．汽油机点火系中，真空式点火提前调节装置起作用与否（与发动机的负荷有关）57．发动机的转速升高，其点火提前角应（增大）58．发动机的负荷增大时，点火提前角应（减小）59．汽油发动机在一个工作循环中，每一个气缸的火花塞点火（一次） 60．EDI点火系中，高压电的产生是在（在点火线圈磁场建立时）61．起动机一般由三大部分组成，这三大部分是（直流电动机、操纵机构、离合机构）62．起动机一般为（串激式直流电动机）63．车辆电气系统的特点是（低压、单线制、并联、负极搭铁）64．车辆上电气设备常用的电压为（6、12、24V）

单选（３章）1．传动系中，防止车辆传动系过载的部件是（离合器）2．传动系中，改变传动比，扩大驱动轮转矩和转速变化范围的部件是（变速器）3．在变速器的操纵机构中，互锁装置的作用是防止（同时挂上两档）4．在变速器的操纵机构中，自锁装置的作用是防止（自动脱档）5．倒档锁的作用是为防止在车辆前进行驶过程中（误挂倒档）6．在发动机不熄火的情况下，实现车辆长时间停车的部件是（变速器）7．在驾驶员换档时，能便于换档的部件是（离合器）8．万向传动装置能在（轴间夹角和相互位置经常变化的转轴之间传递动力）9．球笼式万向节属于（等速万向节）10．球叉式万向节属于（等速）万向节11．三销式万向节属于（准等速）万向节12．刚性十字轴式万向节属于（不等速）万向节13．内端不受弯矩作用，而外端承受来自路面反力以及这些力所造成的弯矩作用半轴称为（半浮式半轴）14．主减速器的作用之一是（实现降速增扭） 15．把发动机、底盘、车身中的各主要总成连成一个整体，支承连接车辆的各零部件，并承受来自车内、外的各种载荷的部件是（车架）16．轮式车辆转弯时，普通锥齿轮式差速器中的得星齿轮的运动情况为（既有公转又有自转）17．全浮式半轴的受力情况为（内、外端只承受转矩作用） 18．将车架（或承载式车身）和车桥（或车轮）之间一切弹性传力连接装置称为（悬架）19．在车辆悬架中，采用螺旋弹簧作为弹性元件时（必须设减振器和导向装置） 20．在车辆悬架中，采用钢板弹簧作为弹性元件时（可以不设减振器，也可不设导向装置）21．采用钢板弹簧作为弹性元件的悬架，一般为（非独立悬架）22．在车辆悬架中，采用油气弹簧作为弹性元件时（可以不设减振器，但须设导向装置）23．在车辆悬架中，采用螺旋弹簧作为弹性元件时（必须设减振器和导向装置） 24．液力式减振器工作时，压缩行程的阻尼力应（小于伸张行程的阻尼力）25．液力式减振器工作时，伸张行程的阻尼力应（大于伸张行程的阻尼力）26．在传统的轮胎规格表示方法中，低压轮胎一般用“B-d”表示，其中，d表示（轮辋直径）27．在ISO国际标准中，轮胎规格表示方法为P185/65R1485S，其中R表示（轮胎结构）28．轮式车辆的转弯半径是指瞬时转向中心到（外侧转向轮与地面接触点之间的距离） 29．转向器的传动效率是指转向器的（输出功率与输入功率之比）30．循环球式转向器属于（可逆式转向器）31．转向器是转向系中（减速增扭的传动装置）32．轮式车辆行驶方向的改变是通过改变转向轮的（偏转角度）33．转向操纵机构一般由（转向盘、转向轴、转向传动轴组成） 34．在车辆制动系中，产生制动力的部件称为（制动器）35．使行驶中车辆进行减速以至停车的制动系称为（行车制动系）36．用来保持车辆可靠地停在原地不动或坡路停车所用的制动系称为（驻车制动系）37．对于车辆，特别是对于高速车辆，（制动性能）的好坏，直接影响到车辆的行驶安全性．38．在车辆制动系中，将制动能量传到制动器的各部件总称为（传动装置）39．在车辆制动系中，供给、调节制动所需要能量以及改善传 能介质状态的各部件总称为（供能装置） 40．在车辆制动系中，产生制动力的部件称为（制动器）41．以发动机的动力作为主要制动能源，人的体力作为制动能源的制动系称为（伺服制动系）42．完全靠发动机的动力转化气压、液压形式的势能进行制动的制动系称为（动力制动系）43．摩擦副中旋转元件为制动鼓，固定元件为制动蹄，工作面为内圆柱面的制动器称为（内张蹄式制动器）44．摩擦副中旋转元件为制动盘，固定元件为制动钳，工作面为端面的制动器称为（钳盘式制动器）45．摩擦副中旋转元件为制动鼓，固定元件为制动带，工作面为外圆柱面的制动器称为（外张蹄式制动器）46．气压制动系中，供能装置之间、供能装置与控制装置之间的连接管路称为（供能管路）47．气压制动系中，控制装置与制动器促动装置之间的连接管路称为（促动管路）48．气压制动系中，控制装置之间的连接管路称为（操纵管路）49．车辆前进时，制动器的两制动蹄均为领蹄；车倒退时，制动器的两动蹄均为从蹄，这种制动器称为（双领蹄式制动器）50．无论车辆是前进还是倒退，两制动蹄均为领蹄，这种制动器称为（双向双领蹄式制动器）51．制动带的一端固定，另一端与制动器操纵机构相连的带式制动器属于（单端拉紧式制动器）52．制动带的两端均与制动操纵机构的传动杆件相连，制动带两端同时拉紧的制动器属于（双端拉紧式制动器）53．制动带两端的支承销都是浮动的带式制动器称为（浮式制动器）54．以人的体力作为唯一的制动能源的制动系称为（人力制动系）55．平衡式制动器是指制动鼓所受的来自两制动蹄的（径向力）是相互平衡的制动器．56．非平衡式制动器是指制动鼓所受的来自两制动蹄的（径向力）是不平衡的制动器．

单项选择（４、５、６）1．车身结构主要包括（车身壳体、车身内外饰件、车身附件、车厢等） 2．客车的车身分为（半承载式和承载式）3．现代轿车广泛采用的是（承载式车身）4．载货汽车车身主要包括（驾驶室和车厢）5．拖拉机的驾驶室属于（非承载式车身）6．当行驶阻力小于驱动力时，车辆（加速行驶）7．当行驶阻力大于驱动力时，车辆（减速行驶）8．当行驶阻力等于驱动力时，车辆（匀速行驶）9．轮式车辆行驶时，其驱动力是（地面作用在车轮上的）10．评定汽车、摩托车动力性能的评价指标为（最高车速、加速时间和最大爬坡度）11．评定拖拉机动力性能的评价指标为（牵引功率和牵引效率） 12．评定汽车、摩托车燃料经济性能的常用评价指标为（规定工况下车辆行驶每百公里的燃料消耗量）13．车辆在匀速行驶时，其行驶阻力包括（滚动阻力、牵引阻力、空气阻力、上坡阻力）14．轮式车辆行驶时，其驱动力是（地面作用在车轮上的）15．评定车辆制动性能的评价指标为（制动效能、制动效能的恒定性、制动时车辆或机组的方向稳定性）16．车辆的通过性能是指车辆能以（足够高的平均车速）通过各种路面和无路地带的能力 17．车辆的通过性能的力学评价指标是以车辆（地面附着力和行驶阻力）来反映车辆通过能力的18．车用材料中，大约占95%-60%（重量比）的主体材料是（钢铁）19．车辆上彩高强度钢板的意义在于其（价格低、工艺性好、性能比较优越方面）20．在车辆上，铸铁材料一般用来制造（发动机机体等零件）21．在车辆上，铝合金材料一般用来制造（活塞等零件）22．在车辆上，锌合金材料一般用来制造（形状复杂的薄壁零件）23．塑料在车辆上常用来制造（内饰件）24．在车辆上，橡胶材料一般用来制造（轮胎）25．下列零件中，常用塑料来制造的是（仪表板） 26．在车辆上，铝合金材料一般用来制造（活塞等零件）27．柴油的凝点是指柴油冷却到开始（失去流动性时的温度）28．常用来制造轮胎外胎的橡胶是（苯乙烯-丁二稀橡胶）29．车用燃料大多数为从（石油）中的提炼产品30．汽油的蒸发性一般用（馏出温度和干点来评定）31．汽油的抗暴性一般用（辛烷值来评定）32．柴油的发火性一般用（十六烷值来评定）33．选用汽油主要是根据是（发动机的压缩比）34．柴油是从石油中提炼出来的（碳氢化合物）
多选题（１、２）

1．属于内燃机的组成部分是（启动系）、（机组系）、（供给系）2．下列属于曲柄连杆机构的是 （机组体）、（活塞连杆组）、（曲轴飞轮组）3．空气供给装置包括：（空气滤清器）、（进气管）、（进气歧管）4．使汽油雾化的方式有：（利用化油器）、（采用汽油喷射方式）5．柱塞式喷油泵的组成部分包括：（泵油机构）、（油量调节机构）、（传动机构）、（泵体）6．下列装置中，属于发动机润滑系的有（润滑剂贮存装置）、（油压建立装置）、（润滑剂引导输送装置）、（润滑剂过滤装置）、（安全装置和报警装置） 7．下旬装置或系统中，属于电设备的有（点火系）、（起动系）、（照明及信号设备）、（仪表及显示装置）8．车辆电气系统的特点可概括为（低压）、（直流电）、（单线制）、（并联）、（负极搭铁）9．拖拉机的种类按应用领域分为（农业拖拉机）、（工业拖拉机）10．摩托车类型按发动机的循环方式分（二冲程摩托车）、（四冲程摩托车） 11．汽车按用途分为（运输汽车）、（特种用途汽车）、（农用汽车）12．汽车按行驶道路条件分为（公路用汽车）、（非分路用汽车）13．摩托车按传动方式分为（皮带传动摩托车）、（链传动摩托车）、（轴传动摩托车）14．属于发动机的组成部分的是（曲柄连杆机构）、（点火系）、（润滑系）15．属于柱塞式喷油泵的组成部分是（分泵）、（传动机构）、（泵体）、（油量调节机构） 16．往复活塞式内燃机根据所用燃料可分为（汽油发动机）、（柴油发动机）、（煤气机）、（甲醇发动机等）17．根据运动件的工作条件、所处的位置、要求的润滑强度的不同，润滑的方式分为（压力润滑）、（飞溅润滑）、（重力滴油润滑）18．目前使用的电子点火系，按有无断电器触点分为（有触点式）、（无触点式）19．曲柄连杆机构的工作条件为（高温）、（高压）、（高速）、（腐蚀）20．按产生高压电的方法的不同，点火系分为（蓄电池点火系）、（半导体点火系）、（磁电机点火系） 21．曲柄连杆机构的组成部分包括（机体组）、（活塞连杆组）、（曲轴飞轮组）

多项选择（第３章）1．传动系应具有的功能有；增扭减速、（中断动力传递）、（差速）、（倒驶）、（动力输出） 2．变速器操纵机构中自锁装置的作用是为了防止（自动脱档） 3．变速器的组成机构包括：（变速传动机构）、（操纵机构）4．按传动形式将变速器分类可分为（简单式）、（组合式）5．按操纵方式对变速器分类，可分为（人工操纵）、（自动操纵式）、（半自动操纵式）6．组合式变速器主要应用在（重型汽车）、（拖拉机） 7．常见的无级变速器有电力式、（皮带式）、（动液式）、（机械摩擦式）8．传动装置主要包括哪几种类型：（万向传动装置）、（链传动装置）、（皮带传动装置）、（轴传动装置） 9．驱动桥的组成部分一般包括：（主减速器）、（差速器）、（半轴）、（驱动桥壳）10．轮式车辆行驶系一般由哪几部分组成？（车架）、（车桥）、（车轮）、（悬架）11．根据车桥上车轮的作用不同，车桥可分为（转向桥）、（驱动桥）、（转向驱动桥）、（支持桥）12．转向轮定位包括（主销后倾）、（主销内倾）、（前轮外倾）、（前轮前束） 13．悬架中常用弹性元件有钢板弹簧、（螺旋弹簧）、（扭杆弹簧）、（空气弹簧）、（油气弹簧）、（橡胶弹簧） 14．减振器按作用的原理可分为（单向作用式）、（双向作用式）15．转向操纵机构的组成部分包括：（转向盘）、（转向轴）、（转向传动轴）16．ABS是在普通制动系统的基础上加装的元件或部件包括：（车轮速度传感器）、（电控单元（ECU））、（制动压力调节器）、（制动控制电路）17．按伺服能量的形式不同伺服制动系可分为（气压伺服式）、（真空伺服式）、（液压伺服式）18．属于底盘的组成部分的是（传动系）、（行驶系）19．对于摩托车来说，表征前轮定位的参数是（后倾角）、（前置距离） 20．国产摩托车常用的车架有（管式）、（坐式）、（三轮式）、（脊梁式）多项选择题（４、５、６）1．用润滑剂的作用除润滑外，还有（密封）、（清洗）、（减震）、（防锈）、（冷却） 2．钢板在车辆上的应用主要是用来制造（车身）、（车架）、（覆盖件）、（部分支承件）、（部分车轮） 3．车辆车身形式根据车身受力情况可分为（非承载式）、（半承载式）、（承载式）4．汽车和摩托车的动力性能的评价指标有（最高车速）、（加速时间）、（最大爬坡度）5．车辆的稳定转向特性包括（不足转向）、（中性转向）、（过多转向）6．车辆的安全性包括：行驶安全性（防火安全性）、（环境安全性）、（撞车安全性） 7．车辆通过性的评价指标有（支承通过性）、（几何通过性）8．车辆车身结构主要包括（车身壳体）、（车身内外饰件）、（车厢）、（车身附件）

简答

1．什么是（1）车辆（2）汽车（3）拖拉机（4）摩托车？（1）车辆是指自身装备动力装置驱动，可在陆地上行驶的行走机械。（2）汽车是由动力装置驱动，具有四个或四个以上车轮的非轨道无架线的车辆。（3）本身具有动力装置，具有履带或两个以上车轮行走装置的动力机械。（4）摩托车一般是指采用方向把转向、本身具有动力装置、可单独行驶的两轮或三轮（个别也有四轮的）车辆。

2．什么是（1）轿车（2）载货汽车（3）客车？它们是怎样分级的？（1）载运少量人员（少于9人）及随身行包的小型客车称为轿车。轿车一般按发动机的工作容积（排量）来分级：发动机的工作容积（排量）在1L以下的轿车称为微型轿车。发动机的工作容积（排量）在1．0-1．6L轿车称为普通级轿车。发动机的工作容积（排量）在1．6-2．5L轿车称为中级轿车。发动机的工作容积（排量）在2．5-4．0L轿车称为中高级轿车。发动机的工作容积（排量）在4．0L轿车称为中高级轿车。（2）用于运载货物，驾驶室内可乘员2-6人的汽车称为载货汽车。货车一般按总质量分级：总质量小于1．8t的载货汽车称为微型货车。总质量在1．8-6．0t的载货汽车称为轻型货车。总质量在6．0-14．0t的载货汽车称为中型货车。总质量大于14．0t的载货汽车称为重型货车。（3）用于载运9人乘员以上及随身行包或货物的9个以上座位的汽车称为客车。客车一般按车身总长分级：车身总长3．5m以下的客车称为微型客车。车身总长3．5-7．0m的客车称为中型客车。车身总长7．0-10．0m的客车称为中型客车。车身总长10．0-12．0m的客车称为大型客车。特大型客车包括车身总长大于12．0m的铰接式客车和车身总车在10．0-12．0m的双层客车。

3．（1）什么是一般用途拖拉机？（2）轻便摩托车的定义？（1）主要用于完成种植作业，也可用于畜牧作业和运输及固定作业，一般不用于中耕作业的拖拉机。（2）轻便摩托车：最高设计时速不超过50km/h，发动机排量小于50mL的两轮摩托车和正三轮摩托车。

4．解释下列代号的意义：CA1092：表示一汽集团生产的总质量为9485kg的中型普通载货汽车，经过二次改型。

TS-254：表示山东拖拉机厂生产的泰山牌四轮驱动的轮式拖拉机，发动机的标定功率为18.4kw。东方红-802：表示中国第一拖拉机工程机械公司生产的东方红牌一般农业用履带式拖拉机，发动机的标定功率为58.8kw。TJ6480：表示天津客车厂生产的车身总长为4.8m左右的第一代轻型客车。XF250YS-C：表示上海易初摩托车公司生产的幸福牌越野赛车，发动机的名排量为250mL，第一次设计，第三次改型。8VE135Z：表示8个气缸，V形排列，二冲程增压式水冷通用型内燃机，气缸直径为135mm。XDZ125T-8A：表示海南新大洲摩托车股份有限公司生产的两轮踏板摩托车，发动机名义排量为125mL，第八次设计，第二次改进。CM110-2B：表示长春长铃集团有限公司生产的普通两轮骑式摩托车，发动机的名义排量度为110 mL，第二次设计，第二次改进。CH6321：表示江西昌河汽车股份有限公司生产的车身总长约为3.2m的微型客车，经过一次改型。XDZ125T-8A：表示海南新大洲摩托车股份有限公司生产的两轮踏板摩托车，发动机名义排量为125 mL，第八次设计，第一次改进。

5．什么是发动机？凡是把某种形式的能转变为机械能的机器都可以叫做发动机。

6．什么是上止点、下止点、活塞行程、燃烧室容积、气缸工作容积（排量）、发动机工作容积（排量）、气缸总容积、压缩比？上止点：活塞运动到气缸最高位置，活塞顶离曲轴旋转中心最远处称为上止点。下止点：活塞运动到气缸最低位置，活塞顶离曲轴旋转中心最近处称为下止点。活塞行程：活塞从一个止点运动到另一个止点所经过的距离称活塞行程。燃烧室容积（排量）： 活塞位于上止点时，活塞顶与气缸盖之间的空间容积。气缸工作容积（排量）：活塞从上（下）止点移动到下（上）止点时，它所扫过的空间容积。发动机工作容积（排量）：单缸发动机制工作容积（排量）等于其气缸工作容积（排量）；对于多缸发动机，等于各缸气缸工作容积（排量）的总和。气缸总容积：活塞位于下止点时，活塞顶与气缸盖之间的空间容积，它等于燃烧室外容积与气缸工作容积之和。压缩比：气缸总容积与燃烧室外容积之比值。

7．什么是二、四冲程内燃机？二冲程内燃机：活塞往复两个的单行程，曲轴旋转一周，完成工作循环的内燃机。四冲程内燃机：活塞往复四个单行程，曲轴旋转两周，完成一个工作循环的内燃机。
8．什么是配气相位？进、排气（孔）从开始开启到完全关闭所对应的曲轴的转角，称为配气相位。

9．过量空气系数的定义？什么是标准混合气、浓混合气、稀混合气？燃烧1kg燃料实际供给的空气质量与完全燃烧1kg燃料所需的理论空气质量之比。标准混合气：过量空气系数=1；浓混合气：过量空气系数＜1；稀混合气：过量空气系数＞1

10．（1）什么是两速式、（2）全速式调速器？（1）仅限制最以高转速和稳定怠速的调速器，（2）称为两速式调速器。能够使发动机在任意转速下稳定工作的调速器，称为全速式调速器。

12．（1）什么是压力润滑（2）飞溅润滑和重力润滑？（1）将润滑油以一定的压力强制输送到运动件摩擦表面形成一定厚度油膜层以减少摩擦的润滑方式称为压力润滑。（2）利用发动机工作时运动零件飞溅的油滴溅落到摩擦表面的润滑方式称为飞溅润滑。得用高处的润滑油的重力滴落到润滑表面的润滑方式称为重力润滑。

13．（1）什么是蓄电池点火系（2）电子（半导体）点火系（3）磁电机点火系？（1）由蓄电池或发电机供给低压电流，通过点火线圈和断电器将低压电流转变为高压电流，再通过分电器和配给各缸火花塞，使其产生电火花点燃可燃混合气的点火系称为蓄电池点火系。（2）以蓄电池或发电机作为低压电源，而由点火线圈和半导体三极管的开关作用将低压电转变为高压，再通过分电器和配电器或直接通过计算机控制的点火线圈分配给各缸火花塞，使用权其产生电火花点燃可燃混合气的点火系称为电子点火系。（3）磁电机本身产生低压、高压电流，而不另设低压电源。通过点火线圈和断电器将低压电流转变为高压电流，再通过分电器和配电器分配给各缸火花塞，使其产生电火花点燃可燃混合气的点火系称为磁电机点火系。

15．什么是发动机的起动？在外力作用下开始转动曲轴到发动机怠速运转的全过程称为发动机的起动。

16．什么是传动系？发动机与驱动轮之间的所有传动件总称为传动系。

17．（1）什么是简单式变速器？（2）什么是组合式变速器？（1）为获得某个排档，只须挂结一个滑动齿轮或啮合套的变速器称为简单式变速器。（2）为获得某个排档，须挂结两个或两个以上滑动齿轮或啮合套的变速器称为组合式变速器。

18．（1）什么是半轴？（2）什么是全浮式半轴？（3）什么是半浮式半轴？答：（1）装在差速器与驱动轮之间传递动力的传动轴称为半轴。（2）内、外端只承受转矩作用而不承受弯距作用的半轴称赤全浮式半轴。（3）内端不受弯矩作用，而外端承受因路面反力引起的全部力和弯矩作用的半轴称为半浮式半轴。

19．（1）什么是悬架？（2）什么是独立悬架？（3）什么是非独立悬架？答：（1）悬架是车架（或承载式车身）与车身（或车轮）之间一切弹性传力连接装置的总称。（2）每侧车轮单独地通过弹性悬架与车架或承载式车身相连的悬架称为独立悬架。（3）两侧车轮由整体式车桥相连，车轮连同车桥一起通过弹性悬架与车架或承载式车身相连的悬架称为非独立悬架

20．（1）什么是转向轮定位？（2）什么是主销后倾、（3）主销内倾、（4）前轮外倾、（5）前轮前束？答：（1）为了使转向轻便和行驶稳定，减少轮胎和机件的磨损，应使转向轮、转向节、转向桥间具有一定的相对安装位置，称为转向轮定位（又称前轮定位）。（2）主销装到前轴上时，在纵向平面内，主销上部向后倾斜了一个角度，称为主销后倾角。这种倾斜的情况称为主销后倾。（3）主销装到前轴上时，在横向平面内，其上部向内倾什么样地一个角度，称为主销内倾角。这种倾斜的情况称为主销内倾。（4）前轮安装在车桥上后，其旋转平面上方相对纵向垂直平面向外倾斜，称为前轮外倾。（5）两个前轮安装到转向节上后，其两轮的旋转平面成一定的角度，且在车轮的中心平面内，前端的轮距小于后端的轮距，称为前轮前束。

21．什么是轮式车辆的转弯半径？轮式车辆的转弯半径是指由转向中心到前外侧转向轮与地面接触点的距离。

22．什么是转向器的传动效率？转向器的输出功率与输入功率之比称为转向器传动效率。

23．什么是制动？什么是制动力？什么是制动系？

使行驶中的车辆减速、停车、坡路停车或下坡时保持车速稳定等作用，称为制动。

对车辆进行制动所加的外力，称为制动力。

实现车辆制动的一系列专门装置，称为制动系。

24．（1）什么是行车制动系（2）驻车制动系（3）应急制动系（4）人力制动系（5）动力制动系（6）伺服制动系（7）双回路制动系？答：（1）行车制动系：使车辆在行驶中进行减速以至停车的制动系。（2）驻车制动系：用来保持车辆可靠地停在原地不动或实现坡路停车所用的制动系。（3）应急制动系：在行车制系失效时仍能实现车辆的减速、停车的制动系。（4）人力制动系：以人力作为唯一的制动能源的制动系。（5）动力制动系：完全靠发动机的动力转达化成、液压形式的势能进行制动的制动系。（6）伺服制动系：人力和发动机动力并用进行制动的制动系。（7）双回路制动系：制动传动装置采用彼此独立的两个回路的制动系。

25．（1）什么是领蹄？（2）什么是从蹄？答：（1）制动时，张开转动方向与车轮的旋转方向相同的制动蹄称为领蹄。（2）制动时，张开转动方向与车轮的旋转方向相反的制动蹄称为从蹄。

26．（1）什么是领从蹄式制动器（2）双领蹄式制动器（3）双从蹄式制动器（4）双向双领蹄式制动器？答：（1）不管车辆是前进还是倒退，两制动蹄中总有一个是领蹄，一个是从蹄，这样的制动器称为领从蹄式制动器。（2）车辆前进时，制动器的两制动蹄均为领蹄；车辆倒退时，制动器的两制动蹄均为从蹄，这种制动器称为双领蹄式制动器。（3）车辆前进时，制动器的两制动蹄均为从蹄；车辆倒退时，制动器的两制动蹄均为领蹄，这种制动器称为双从蹄式制动器。（4）无论车辆是前进还是倒退，两制动蹄均为领蹄，这种制动器称为双向双领蹄式制动器。

27．（1）什么是平衡式制动器（2）非平衡式制动器？答：（1）制动鼓所受的来自两制动蹄的法（径）向力互相平衡的制动器称为平衡式制动器。（2）两制动蹄对制动鼓作用的径向力是不平衡的制动器称为非平衡式制动器。

28．（1）什么是承载式（2）非承载式车身？答：（1）承载式车身：又称无车架式，车身作为发动机的底盘各总成的安装基础，它也起车架的作用，所有载荷均由车身承受。（2）非承载式车身：又称有车架式，车身与车架通过弹性元件相连接，车身承受本身的重力、它所装载的人和货物的重力、车辆在行驶时的惯性力及空气阻力。车架产生的变形一部分可由弹性元件吸收，其它载荷由车架承担。

29．（1）什么是驱动力？（2）什么是驱动力矩？答：（1）欲使车辆行驶，必须对车辆施加一个用以克服行驶阻力的外力，这个力称为驱动力。（2）车辆行驶时，发动机通过传动系传到驱动轮上的力矩，称为戏剧动力矩。

30．什么是汽车、摩托车的动力性？汽车、摩托车的动力性能是指在良好路面上直线行驶时车辆决定于所受纵向外力的平均行驶速度。

31．（1）什么是车辆的制动性？（2）什么是车辆的通过性？答：（1）车辆行驶时利用制动装备在短距离内使其行驶速度迅速降低或强制停车且维持行驶方向稳定性和在下长坡时能维持一定的车速以及使车辆在原地停住不动的能力称为车辆的制动性。（2）车辆的通过性是指车辆能以足够高的平均经济车速通过各种路面、无路地带及各种障碍的能力。

32．（1）什么是中性转向（2）不足转向（3）过多转向？ 答：（1）中性转向是指车辆以固定转向盘（把）转角作稳圆周运动，然后令车辆缓慢加速成或以不同车速等速成行驶时，苦其行驶的贺周半径不变，则谓车辆且有中性转向的稳态响应。（2）不是转向是指车辆是以固定转向盘（把）转角作稳态贺周运动，然后令车辆缓慢加速或以不同车速等速行驶时，苦其行驶贺周半径加大，车辆具有不足转向的稳态响应。（3）过多转向是指车辆以固定转向盘（把）转角作稳态贺周运动，然后令车辆缓慢加速成或以不同车速成等速行驶时，若其行驶圆周半径减小，则车辆具有过多转向的稳态响应。
33．（1）什么是汽油的抗爆性？（2）什么是汽油的热值？答：（1）汽油的抗爆性是指汽油在气缸内燃烧时，避免产生爆燃的能力。（2）汽油的执值是指1㎏燃料完全燃烧后所产生的热量。

34．（1）什么是柴油的凝点？（2）什么是些油的发火性？答：（1）柴油冷却到开始失去流动性时的温度称为柴油的凝点。（2）柴油的发火生表征了柴油的自燃能力，是指柴油在发动机中自行发火的性能。

二、问答题

2．拖拉机按应用领域分为哪几种类型？ 按应用领域分类分为农业拖拉机、工业拖拉机和林业拖拉机。

3．叙述车辆的总体构造？汽车一般由发动机、底盘、车身和电器设备四个部分组成。拖拉机一般由发动机、底盘、电器设备、驾驶室和工作装置组成。摩托车一般由发动机、车体、底盘和电器设备组成。

4．简述内燃机的组成？内燃机一般曲柄连杆机构、配气机构、供给系、冷却系、润滑系、点火系（汽油机用）和起动系组成。

5．四冲程内燃机的工作循环包括哪几个行程？每个行程中活塞、气门的运动情况如何？答：四冲程内燃机的工作循环包括进气、压缩、做功和排气四个活塞行程，每一行程曲轴旋转180。进气行程：曲轴带动活塞从上止点运动下止点。此行程进气门开，排气门关。压缩行程：曲轴推动活塞由下止点向上止点运动，进、排气门全部关闭。做功行程：燃气的压力推动活塞从上止点向下止点运动，并带动曲轴旋转对外输出功率，该行程中进、排气门仍均关闭。排气行程：曲轴带动活塞由下止点向上止点运动，此行程中进气门关，排气门开。
6．曲柄连杆机构的功用。由哪几部分组成？其工作条件如何？答：曲柄连杆机构的功用：曲柄连杆机构是发动机将燃料燃烧的热能转变为机械能的主要机构。把燃气作用在活塞顶的力转变为曲轴上的转矩，向工作机械输出机械能，并将活塞的往复直线运动转变为曲轴的旋转运动。  曲柄连杆机构由机体组（包括气缸体、气缸盖、气缸垫、气缸套、油底壳等）、活塞连杆组（由活塞、活塞环、活塞销和连杆等组成）、曲轴飞轮组（曲轴飞轮组由曲轴、飞轮及其它辅助零件组成）、组成。  曲柄连杆机构的工作条件：高温、高压、高速、腐蚀。

7．（1）配气机构的作用是什么？（2）配气凸轮轴的转速与曲轴的转速有何关系？（3）熟练掌握配气相位图。答：（1） 配气机构的作用：按照发动机的工作循环和点火顺序要求，定时开启和关闭各气缸的进、排气门或气孔，使新鲜的可燃混合气（或空气）进入气缸，并及时排出气缸内的废气。（2）配气凸轮轴的转速是曲轴转速的二分之一或曲轴的转速是配气凸轮轴转速的二倍。（3）配气相位图：α—进气门提前开启角
β—进气门延迟关闭角γ—排气门提前开启角δ—排气门延迟关闭角η—进气行程所对应的曲轴转角ψ—压缩行程所对应的曲轴转角θ—作功行程所对应的曲轴转角φ—排气行程所对应的曲轴转角α+δ—气门重叠角

8．燃料供给系的作用是什么？答：燃料供给系的作用是按照发动机工作循环的要求，将一定量的燃料和空气混合后送入气缸或将燃料和空气分别送入气缸，以供燃烧，并将燃烧后的废气排出气缸。

燃料供给系一般由汽油供给装置、空气供给装置、可燃混合气形成装置、废气排出装置组成。

9．（1）柴油机的燃料供给系的组成。（2）汽油机与柴油机相比，其压缩比为和不同？ 答：（1）柴油机燃料供给系的组成：（柴油供给装置：空气供给装置：可燃混合气形成装置：废气排出装置：）（2）汽油机的混合气是在气缸外部通过化油器或喷油器和进气岐管形成的。进气行程中吸入的混合器在压缩行程中温度得以提高，从而使汽油与空气更好地混合、雾化，这样在压缩行程接近终了时，由火花塞点燃可燃混合气，使其迅速地、集中地完全燃烧，因此，汽油机的压缩比可以低些。柴油机的混合气是在气缸内部形成的。在压缩行程接近终了时，油喷油器以雾状喷入燃烧室 中的些油一遇到高温高压的空气立即混合、蒸发，当燃烧室 内的温度达到柴油的自燃点温度时，柴油自行着火燃烧。为了保证压缩空气能达到柴油的自燃温度，柴油机的压缩比要高些。

10．（1）化油器由哪几部分组成？（2）主供油系统、怠速系统、加浓系统的作用是什么？（3）机械加浓装置和真空加浓装置起作用与否分别与哪些因素有关？答：（1）化油器一般由主供油系统、怠速系统、加浓系统、加速系统、起动系统等组成。（2）主供油系统的作用是保证发动机正常工作时所得到的混合气浓度随节气门加大而变稀，以获得最佳的经济性。怠速系统的作用是保证发动机在怠速或低速工况下供给少而浓的混合气。加浓系统的作用是保证发动机在大负荷时额外供油，以使发动机输出最大的功率。（3）机械加浓装置起作用与否只与节气门开度（负荷）有关，与发动机转速无关。真空加浓装置起作用与否不仅与节气门开度有关，而且与发动机转速有关。

11．电子控制汽油喷射系统的工作原理是什么？答：电子控制汽油喷射系统是以微型计算机（又称电子控制单元ECU）为控制中心，利用安装在发动机不同部位上的各种传感器，测得发动机在各种工况下的工作参数。然后按照ECU中设定的控制程序，综合各传感器送来的信息做出判断，通过控制喷油器精确地控制喷油量，使发动机能在各种工况下都能获得最佳浓度的混合气。

12．（1）喷油泵的作用是什么？（2）柱塞式喷油泵的组成。输油泵的作用是什么？答：（1）喷油泵的作用是根据发动机不同工况，将一定量的燃油提高到一定压力，按一定的顺序将高压油通过喷油器喷入气缸。（2）柱塞式喷油泵由泵油机构（分泵）、油量调节机构、传动机构和泵体组成。输油泵是低压泵，其作用是提高燃油压力以克服管道和滤清器的阻力，将燃油从油箱中吸出，输送到化油器的浮子室内（化油器式汽油机）或喷油器中（汽油喷射式汽油机）或输送到喷油泵低压油腔（柴油机）。

13．（1）喷油器的作用是什么？（2）喷油器按结构的不同分为几种？分别适用于什么类型的燃烧室 ？答：（1）喷油器的作用是将来自喷油泵的高压燃油雾化成细小颗粒，并将其喷入燃烧室中。（2）喷油器按结构的不同分为孔式（适用于直接喷射式燃烧室 ）和轴针式（适用于分隔式燃烧室）。

14．（1）调速器的功用是什么？（2）全速式调速器和两速式调速器分别在什么样工况下起作用？答：（1）调速器的功用是使发动机克勤克俭 转速范围内工作稳定，限制高速、稳定怠速。（2）全速式调速器在发动机的转速处于怠速与最高转速之间的任一转速下都起作用；两速式调速器仅在发动机的转速低于怠速和高于最高转速时起作用。

15．（1）润滑系的组成？（2）润滑系的作用是什么？（1）答：润滑系一般由以下及部分组成：（润滑剂贮存装置：包括油底壳。油压建立装置：将油底壳或机油箱中的。润滑剂引导、输送装置：包括油管。润滑剂过滤装置：包括机油滤清器。安全装置：包括限压阀。润滑系的工作状态批示与报警装置：机油压力表或指示灯。（2）润滑系的功用是将润滑剂不断地供给各运动零件的摩擦表面，减少运动零件的摩擦和磨损，带走件所吸收的部分热量，清除摩擦表面上的磨屑和杂质，提高密封性，防止零件生锈。

16．限压阀、安全阀（旁通阀）、低压限制阀、调压阀的作用是什么？答：限压阀用来限制油路中的最高压力，即限制机油泵出口压力；旁通阀（又称安全阀）用来防止当机油粗滤清器堵塞时，发动机主油道中不致无润滑油）；低压限制阀用来防止当主油道中压力低于一定值时，保证机油泵泵出的机油全部进入主油道，而不进入机油细滤清器；调压阀的作用是使油路中的压力稳定。

17．冷却系的功用是什么？答：发动机工作时，燃气温度很高，直接与高混燃气接触的零件必须及时冷却，否则其正常间隙将因过热膨胀而破坏；润滑油变质失效，加剧零件磨损；也使气缸内的充气系数下降，燃烧不正常而影响发动机的动力性和经济性。但发动机不能过冷，过冷会造成空气、燃油混合困难燃烧不充分而使功率下降。同时，过冷造成机油粘度过大、润滑不良、运动件运动阻力增大等不良后果。因此，冷却系的作用是保证发动机得到适当的冷却，使发动机处于适宜的温度范围工作。

18．（1）发动机冷却系中为何要设冷却强度调节装置？（2）冷却强度的调节方式有几种？分别采用的装置是什么？答：（1）由于发动机冷却系一般是根据发动机在某一常用工况下能得到可靠的冷却而设计的。但使用条件（如环境温度负荷、转速等）变化时，就必须能改变冷却强度，以保证发动机经常在最有利的温度状况下工作。（2）冷却强度的调节方式有改变流过散热器空气的流量和流速以及冷却液流量。

19．点火系的功用是什么？答：点火系的作用是按发动机各缸的做功顺序要求，准时地给火花塞提供能是足够的高压电，使火花塞两极间产生强烈的火花，点燃被压缩的混合气，从而使发动机做功。

20．影响点火提前角的因素有哪些？答：影响点火提前角的因素主要有发动机的转速和发动机的负荷。当发动机转速一事实上时，随着负荷的加大，点火提前角应适当减小。反之，则应加大。当发动机负荷一定，随着发动机转速的升高，点火提前角应增大。

21．CDI电子点火系统的特点是什么？答：CDI点火系统是在点火线圈建立磁场时点火，而不是在点火线圈磁场消失时点火。

22．（1）车用电器设备的特点是什么？（2）车辆上常用的电源电压有哪几种？车辆电气设备的组成。答：（1）低压、直流电、单线制、并联、负极搭铁。车辆电气的额定电压有6V、12V、24V三种。（2）车辆电气设备主要由电源部分和用电设备部分组成。电源：包括蓄电池、发电机和调节器等。用电设备：包括点火系统、起动系统、照明及信号系统、仪表及显示系统、辅助电气设备及电子控制装置（报警装置、防盗装置）等。

23．车辆底盘包括哪几部分？

车辆底盘包括传动系、行驶系、转向系和制动系。

24．（1）车辆传动系的功用是什么？（2）车辆传动系应具备哪些功能？答：（1）传动系的功用是将发动机发出的动力传给驱动轮，并与发动机配合，保证在各种条件下都能正常行驶。（2）传动系应具有减速增扭、中断动力传递、实现车辆倒向行驶、适应性传动、差速作用、动力输出等功能。

25．（1）离合器的功用是什么？（2）对离合器的要求有哪些？答：（1）离合器的功用是：1．保证车辆平稳起步2．便于换档3．防止传动系过载4．临时停车。（2）：对离合器的要求是（1）能可靠地传递转矩；（2）分离时应迅速彻底，接合时应平顺、柔和；（3）从动部分转动惯量应尽能小；（4）具有良好的热稳定性，散热良好；（5）操纵要轻便，以减轻操作者的疲劳。

26．膜片弹簧离合器的结构特点及优缺点是什么？答：结构特点：膜片弹簧既起压紧机构作用，又起分离杠杆作用；优点：其结构简单，轴向尺寸小；膜片弹簧整个圆周与压盘接触，压力分布均匀，摩擦片磨损均匀，磨损后，压紧力几乎不降；具有高速时压紧力稳定的特点；分离时，操纵力较小；缺点：制造困难，成本高。

27．变速器的功用是什么？其组成如何？组合式变速器的优点是什么？答：变速器的功用为：（1）改变传动比，扩大驱动轮转矩和转速的变化范围；（2）实现车辆倒向行驶；（3）用空档，中断动力传递可使车辆在发动机不熄火的情况下停车，同时也便于发动机的起动，便于换档。变速器由变速传动机构、操纵机构、动力输出机构等组成。    组合式变速器的优点：用较少的齿轮可以组合出较多的档位，使变速器结构简单，所使用的齿轮数目也减少了。

28．变速器的分类？1．按传动比变化方式分（1）有级式变速器：采用齿轮传动，具有若干个固定的传动比（2）无级变速器：传动比在一定范围内可无级地连续变化。2．按操纵方式的不同分：（1）人工操纵式变速器（2）自动操纵式变速器3．按换档方式分：（1）挂结式换档变速器（2）磨擦式换档变速器4．按传动形式分（主要是指有级式变速器）：（1）简单式变速器：为获得某个排档，只须挂结一个滑动齿轮或啮合套。（2）组合式变速器：为获得某个排档，须挂结两个或两个以上滑动齿或啮合套。

29．（1）同步器的作用是什么？（2）其工作原理是什么？答：（1）同步器的作用是使换档时无冲击、迅速，并可防止在达到同步之前进入啮合，并使操纵轻便。（2）同步器的工作原理是依靠磨擦使主、从动件的转速达到同步的。

30．（1）对变速器操纵机构的要求是什么？其组成如何？（2）分别说明自锁机构、互锁机构、倒挡锁的作用是什么？ 答：（1） 应保证准确可靠地使变速器挂入所需要的任一档位：防止同时挂上两个档；防止误挂倒档；并能防止自动脱档；能随时退到空档。操纵机构的组成：由换档机构、自锁机构、互锁机构、联锁机构、倒档锁、选档锁等组成。（2）自锁装置的作用是为了防止自动脱档。互锁装置的作用是为防止同时挂上两个档。倒档锁的作用是为防止在车辆行驶过程（前进）中，误挂倒档。

31．机动装置的作用是什么？万向传动装置的作用、组成、应用场合。答：传动装置作用是将变速器输出的动力传给驱动桥（轮）。万向传动装置的功用是能在轴间夹角和相互位置经常变化的转轴之间传递动力。万向传动装置一般由万向节、传动轴组成，有的设有中间支承。（1）变速器（或分动器）与驱动桥之间； （2）变速器与分动器之间；（3）转向驱动桥的半轴上；（4）断开式驱动桥的半轴上（5）转向系中的传动装置；（6）各驱动桥之间。

32．万向节有几种类形？答：万向节又分为刚性万向节和挠性万向节。刚性万向节按其速度特性又分为不等速万向节（十字轴式）、准等速万向节（常用的有双联式和三销式）和等速万向节（常用的有球笼式和球叉式）。

33．（1）驱动桥的功用是什么？（2）其组成如何？答：（1）驱动桥主要功用是将传动装置传来的发动机转矩传给驱动轮，实现降速增扭，并可将动力作用面旋转900（纵置发动机）。县城允许左右驱动轮以不同转速旋转。（2）驱动桥一般由主减速器、差速器、半轴和驱动桥壳等组成。

34．主减速器的功用是什么？主减速的功用是降速增扭和改变矩的旋转方向（对纵置发动机的车辆而言）。

35．（1）差速器的功用是什么？（2）轮式车辆的驱动桥中，为什么设差速器？答：（1）差速器的作用是使驱动轮能以不同的角速度旋转而且还能发挥出足够的驱动力，并保证驱动轮相对地面作纯滚动。（2）车辆在转弯行使时，两侧的驱动轮在同一时间内使过的距离不等，如果两侧驱动轮用一根刚性轴连接，则外侧驱动轮相对地面的运动状态为边滚动边滑移，内侧驱动轮相对地面的运动状态为边滚动边滑转。车辆在直线行使时，由于路面的不平、轮胎制造尺寸误差、轮胎气压的不同、磨损程度的不同、两侧载荷的不平衡等，造成驱动轮的滚动半径的不同，使两边驱动轮相对地面产生滑动（包括滑转滑移）。这样会1加剧轮胎的磨损，增加动力消耗，还可能导致转向性能和制能的恶化。为了能使驱动轮以不同的角速度旋转而且驱动轮还能发挥出足够的动力，并保证驱动轮相对地面作纯滚动，则应在两驱动轮之间设置差速器。

36．半轴的支承形式有几种？各自的受力特点是什么？答：根据半轴与驱动轮毂在桥壳上的支承型式又分为全浮式半轴、半浮式半轴。半浮式半轴的受力特点是半轴不承受由路面反力引起的作用力和弯矩作用，只随转矩作用。

37．（1）转向（前）轮定位包括哪些内容？（2）各自的作用是什么？其中哪些参数可调？答：（1）为了使转向轻便和行驶稳定，减少轮胎和机件的磨损，应使转向轮、转向节、转向桥间具有一定的相对安装位置，称为转向轮定位（又称前轮定位）。转向轮定位包括主销（转向节立轴）内倾、主销后倾、前轮外倾、前轮前束。（2）主销（转向节立轴）后倾的作用主要是保持车辆的直线行驶稳定性，并使车辆在转弯后偏转的前轮具有自动回正作用。主销内倾的作用是为了使转向轮自动回正，转向轻便。前轮外倾的作用是避免车辆在重载时车辆　 产生内倾，提高车辆行驶安全性。前轮前束的作用是减小或消除车辆前进中因前轮外倾和纵向阻力所导致的前轮前端向外滚开所造成的滑移。其中前轮前束可调。

38．行驶系的组成。车轮及轮胎的功用？答：轮式车辆行驶系一般由车架、车桥、车轮、悬架等组成。履带式车辆行驶系一般由车架、履带行驶装置和悬架组成。车轮及轮胎的功用是：支承整车质量，缓冲由路面传来的冲击，通过轮胎与地面间的相互作用产生驱动力和制动力，产生用以平衡车辆转向时所生离心力的侧抗力。

39．轮胎规格的表示方法？解释6.00—20、9.00R20、185R14、P195/60R1485S型号的含义？答：传统的表示方法：一般用轮胎的外径D（或轮辋直径d）、断面宽度B（或断面高度H）的公称尺寸来表示轮胎的基本尺寸。如“B-d”：B表示轮胎断面宽度，d表示轮辋直径。根据ISO国际标准，轮胎规格以断面宽度（mm）、鹿茸平率（%）、轮胎结构、适用轮辋直径（in）、最大载荷（kN）、最大速度（km/h）等表示。轮胎规格表示如下：[轮胎类型][断面宽度]/[扁平率][轮胎结构][适用轮辋直径][载荷指数][速度标记][用途标记]    6.00-20：表示轮辋直径为20 in，、断面宽度为6 in的低压轮胎。   9.00R20：表示轮辋直径为20 in，、断面宽度为9 in的子午线轮胎。   185R14：表示轮辋直径为14 in，、断面宽度为185mm的子午线轮胎。  P195/60R1485S：表示轮辋直径为14 in，、断面宽度为195mm，扁平率为60%，最大载荷为5.05kN，使用最高车速为180km/h的乘用车辆用子午线轮胎。

40．（1）悬架的功用是什么？（2）有几种类型？（3）其组成如何？答：（1）悬架的功用是把路面作用于车轮上的垂直反力、纵向反力（牵引力、制动力）、侧向反力以及这些力造成的力矩传到车架或承载式车身上，抑制并减小由路面不平引起的振动，保持车身或车架和车轮之间的正确运动关系，保证车辆的行驶平顺性和操纵稳定性。（2）按导向装置的型式的不同分为非独立悬架和独立悬架两大类。（3）悬架一般由弹性元件、导向机构、减振器及其它附属装置等组成。

41．对减振器的要求是什么？答：1．在悬架的压缩行程中，减振器阻尼力应较小，以使充分利用弹性元件的弹性来缓和冲击，此时弹性元件应起主要作用；2．在悬架伸张行程中，减振器阻尼力应较大，双使振动迅速衰减，此时，减振器起主要作用。3．当车桥或车轮与车架相对运动速度对大时，减振器应能自动加大液流通过面积，使阻尼力保持在一定的限度之内，以免承受过大的冲击载荷。

42．（1）悬架中常用的弹性元件的种类有哪些？（2）各自的特点是什么？答：（1）悬架中常用的弹性元件有钢板弹簧、螺旋弹簧、扭杆弹簧、空气弹簧、油气弹簧、橡胶弹簧等。（2）采用钢板弹簧作为弹性元件的悬架中可以不设导向机构和减振器；采用螺旋弹簧、扭杆弹簧、空气弹簧、橡胶弹簧作为弹性元件的悬架中必须设导向机构和减振器；采用油气弹簧作为弹性元件的悬架中可以不设减振器，但须设导向机构。

43．（1）轮式车辆转向系的组成？（2）转向操纵机构的组成。（3）常用的转向器有几种类型？答：（1）轮式车辆转向系一般由转向器、转向传动机构、转向操纵机构组成。（2）转向操纵机构由转向盘、转向轴、转向传动轴或转向离合器操纵杆等组成。（3）车辆上采用的转向器有循环球—齿条齿扇式、曲柄指销式、蜗杆曲柄指销式、球面蜗杆滚轮式、循环球式、齿轮齿条式、循环球—曲柄指销式、蜗轮蜗杆式等。

44．（1）车辆制动系的功用是什么？（2）制动系的分类。答：（1）制动系的功用是根据需要使车辆减速或在最短的距离内停车。以保证行车的安全性。（2）制动系的分类：1。根据制动装置主要作用的不同分为：行车制动系、驻车制动系、应急制动系、辅助制动装置。2。按制动能源不同分为：人力制动系、动力制动系、伺服制动系、惯性制动系。3。按制动能量的传输方式分为：机械式制动系、液压式制动系、气压式制动系、电磁式制动系。4。按制动系回路的多少分为（只对气压、液压式制动系而言）：单回路制动系、双回路制动系。

46．制动系的组成。答：制动系一般由以下部分组成：供能装置、控制装置、传动装置、制动器。

47．制动器的分类。答：根据制动器中旋转元件的不同，制动器分为鼓式和盘式制动器。鼓式制动器：摩擦副中旋转元件为制动蹄或制动带，工作面为圆柱面。盘式制动器：摩擦副中的旋转元件为圆盘状的制动盘，工作面为制动盘的端面。制动器按其所处位置的不同分为车辆制动器和中央制动器：车轮制动器：旋转元件固定在车轮或半轴上，制动力矩直接作用在两车轮或半轴上。中央制动器：旋转元件固装在传动系中的传动轴上，其制动力矩经驱动桥分配到两侧车轮上。

48．平衡式制器、非平衡式制动器有哪些种类？答：非平衡式制动器包括领从蹄式制动器、单向自增力式制动器、双向自增力式制动器。  平衡式制动器有双领（从）蹄式、双向双领（从）蹄式。

49．（1）带式制动器有几种形式？（2）盘式制动器有几种形式？答：（1）按制动时拉紧制动带的方式不同，带式制动器分为单端拉紧式（制动带的一端固定，另一端与制动器操纵机构相连）、双端拉紧式（制动带的两端均与制动操纵机构的传动杆件相连，制动时制动带两端同时拉紧）、浮式（制动带两端的支承销都是浮动的）三种。（2）根据制动元件的不同，盘式制动器可分为钳盘式制动器（旋转元件为制动盘，固定元件为制动钳）和全盘式制动器（摩擦副的固定元件和旋转元件均为圆盘形）。

50．回路气压制动系的制动回路有几种？答：气压制动系的制动回路有三种：1。供能管路：供能装置之间、供能装置与控制装置之间的连接回路例如从空压机到控制阀之间的管路。2。促动管路控制装置与制动器促动装置之间的连接管路。例如制动阀与制动气室之间的管路。3。操纵管路：控制装置之间的连接管路。例如制动阀与调压阀之间的管路。

51．（1）伺服制动系的类型 ？（2）其制动能源分别是什么？答：（1）按伺服系统输出力的作用部位和对其控制装置的操纵方式不同，伺服制动系可分为助力式（直接操纵式）和增压式（间接操纵式）。（2）按伺服能量的形式不同，伺服制动系可分为气压伺服式（伺服能量为气压能）、真空伺服式（伺服能量为真空能）和液压能）。

52．ABS系统的功用、组成、工作原理是什么？答：ABS是在普通制动系统的基础上加装车轮速度传感器、电控单元（ECU）、制动压力调节器及制动控制电路等组成。ABS系统根据车轮转动情况，随时调节制动力，来防止车轮抱死。车辆制动时，装在各车轮轮侧的车轮转速传感器产生交变的电流信号，其频率随车轮转动角速度的增加而升高，以此来检测车轮速度的信息相比较。若信号的频率急剧下降，表明该车轮即将抱死，则ECU给执行器发出指令，批示执行器降低该车轮制动分泵的制动液压力，使信号的频率升高；当传感器的信号表明车轮又转动正常时（即制动作用将失去时），ECU又发出指令，命令执行器升高该车轮制动分泵的制动液压力。这样反复地进行控制、调整，使车轮始终保持在最佳滑移（动）率的范围内。

53．（1）车身有哪些作用？（2）对车身要求是什么？（3）车身一般由哪些部分组成？答：（1）车身作用：车辆车身是驾驶员工作和容纳乘客及货物的场所，既是保护乘员和货物的工具，也是车辆的主要承载部件。（2）对车身的要求：车身是车辆的基本骨架，它决定着车辆的基本开头大小和用途。车身应对驾驶员提供便利的工作条件，对乘员提供舒适的乘坐条件，并保证完好无损地运载货物县城装卸方便。车身应保证车辆具有合理的外形，以减少空气阻力和燃料消耗。车身还应有助于提高车辆行驶稳定性、安全性，有助于发动机的进气、冷却、隔声、隔振。（3）车身一般由车身壳体、车身内、外饰件、车身附件、车厢等组成。

54．根据受力情况不同，车身分为几种形式？轿车、载货汽车、客车、拖拉机一般采用什么形式的车身？答：根据受力情况的不同车身可分为：（1）非承载式：又称有车架式，车身与车架通过弹性元件相连接，车身承爱本身重力、它所装载的人和货物的重力、车辆在行驶时的惯性力及空气阻力。车架产生的变形一部分可由弹性元件吸收，其它载荷由车架承担。（2）半承载式：仍有车架，车身与车架刚性连接，车身除随上述载荷外，还随部分车架的载荷。（3）承载式：又称无车架式，车身作为发动机和底盘各总成的安装基础，它也起车架的作用，所有载荷均由车身承受。（4）轿车一般采用承载式车身，载货汽车、拖拉机一般采用式车身，客车一般采用半承载式和承载式车身。

55．车辆的使用性能包括哪些？答：车辆的使用性能主要包括动力性、燃料经济性、制动性、操纵稳定性、行驶平顺性、通过性和安全性等。

56．（1）车辆的行驶阻力包括哪些？（2）车辆的行驶条件是什么？答：（1）车辆在行驶时，其行驶阻力由滚动阻力、牵引阻力、空气阻力、上坡阻力和加速阻力构成。（2）车辆的行驶条件：当Fx＜Ft时，车辆加速行驶；当Fx=Ft时，车辆匀速行驶；当Fx＞Ft时，车辆减速行驶直至最后停车。其中：Fx—行驶阻力， Ft—驱动力

57．汽车、摩托车、拖拉机的动力性的评价指标是什么？答：对于汽车和摩托车其动力性能可由三方面的指标来评定，即最高车速、加速时间和最大爬坡度。       对于拖拉机，其动力性能可用牵引性能中的牵引功率和牵引效率来评定。

58．车辆的燃料经济性的评价指标是什么？答：对于汽车和摩托车，燃料经济性一般用在规定工况下车辆行驶百公里的燃料消耗量或一定量的燃料能使车辆行驶的里程来衡量。对于拖拉机，燃料经济性一般用燃料消耗率来表示。

59．车辆的制动性的评价指标是什么？答：车辆制动性的评价指标：制动效能（用制动距离和制动减速度表征）；制动效能的恒定性（即抗热衰退性）和制动时车辆或机组的方向稳定性（即制动时车辆不发生跑偏、侧滑以及不失去转向能力的性能）。

60．车辆稳态转向特性包括哪几类型？答：车辆的稳态转向特性分为三种类型：不足转向、中性转向和过多转向。

61．车辆的通过性的评价指标是什么？答：车辆的通过性分为支承通过性和几何通过性。支承通过性指标是以车辆牵引附着性能和行驶阻力来反映车辆通过能力的。通常以牵引系数、牵引效率及燃料利用指数表示。几何通过性指标包括最小离地间隙、纵向通过半径和横向通过半径、接近角和离去角、最小转弯半径。

62．车辆的安全性包括哪几方面？答：车辆的安全性包括行驶安全性、撞车安全性、防火安全性、防盗安全性和环境安全性等。

63．车辆常用的金属材料有哪些种？他们分别应用在车辆的什么部位上？答：车辆常用的金属材料有：钢铁材料、铝及铝合金、铜及铜合金等。钢铁材料主要用来制作发动机机体、车架、车身、覆盖件、支承件、壳体（离合器、变速器、驱动桥）、结构件等；铝合金主要用来制作活塞、气缸盖、气缸何等、车身、散热器芯等；铜及铜合金用来制作轴承、结构件、电线、电气元件等。

64．塑料和橡胶主要应在什么部位上？答：塑料主要用在车辆内、外饰件和车身附件上。橡胶主要用来制作轮胎、密封件和油、水管、弹性元件等。

65．汽油的主要性能指标包括哪些？答：汽油的性能指标主要有蒸发性、热值、抗爆性、生胶倾向性等。

66．汽油的主要性能指标包括哪些？答：汽油的性能指标主要有蒸发性、热值、抗爆性、生胶倾向性等。

67．如何选用汽油和柴油？答：汽油主要是根据发动机压缩比来选用。柴油一般根地区的最低气温选用。

68．车用润滑剂的作用是什么？答：润滑剂的作用：润滑、冷却、密封、清洗、减震、防锈。

69．车用特种液体包括哪些？答：主要有液力传动油（如液力偶合器油、自动变速器油）、液压油、制动液、减振器油、防冻液等。


































PAGE  

