二 多项选择题
1在试验实施阶段,需要进行(  )    A启动预热B工况监测C采样读数D校核数据 

2理想的测试系统应该是         C具有单值的确定的输出-输入关系D具有单向性
3电感式传感器的特点包括      B均做成差动的E不能进行快速测量
4根据选频作用,实际滤波器可以分为   A高通的B低通的C带通的F带阻的
5抑制导线传输干扰的措施包括       A采用屏蔽E测量系统接地F抑制电池感应干扰
6关于概然误差,正确的说法是C与标准差成正比E是测量列的 精密度参数F约等于2/3⊙
7为了对测量结果的精密度进行定量估计需要知道  B重复测量次数n C测量列的精密度估计

8为了确定多项式回归方程的精度需要知道 A残差的平方C已知数据对数n E回归方程次数m

9测量数据的值域分析包括 B均值D均方值E概率密度函数F方差

10如果相干函数大于0而小于1，那么可能A测量中的噪音B系统是非线性的E在输入端，除正常输入X（t）外，还有其他输入

11关于传递函数正确的说法是？A是复函数B一元函数C代数函数D与输入量无关E不是微分方程

测试系统不失真测量的条件是？A幅频特性为常数DΦ（W）为线性

12应变片的灵敏系数小于导线材料的灵敏系数主要是因为B横向效应D胶层传递应变失真

13电荷放大式前置放大器的特点是？B成本高D传输距离长E测量频带宽

14差动测量的优点在于A抗干扰B放大输出

15与液体阻尼相比电磁阻尼振动子的特点A灵敏度高D固有频率低

16射击打靶弹着点很集中但普遍偏离靶心说明 C精密度高准确度低E存在较明显的系统误差

17为了进行回归分析的显著性检验必须知道B残差平方和D回归平方和

18关于非周期性数据错误的说法是A矩形窗的泄露最大B汉宁窗的泄露比矩形窗的小D矩形窗的主辩最窄E矩形窗便于分辨被测系统的自振频率

19关于传递函数错误的说法是D与输入有关E是微分方程

20对于而阶系统不失真测量的要求是C阻尼比为0。7D固有频率适当高些

21关于电容式传感器正确的是B属于电参式D可以测量角位移

22光电效应的具体类型包括A内光电效应B外光电效应D光生伏特效应

23调频比调幅的性能优越因为调频B抗干扰能力强E信号储存在频率变化中

24常见的电桥都属于C偏位法E交流式

25下列参数中可以表示测量的精密度的有A标准差C概然误差D平均算术误差

26徒手绘制曲线的一般原则有A曲线应光滑平整E在曲线变化急剧的地方数据点应密一些

27关于复杂周期数据正确的说法有A谱线离散C属于周期数据

28自相关函数的特点包括A偶函数C一元函数

29汽车实验数据对象不同可分为A零部件B歪车C机构及总成

30对于一阶系统而言不失真测量的要求是A幅频特性为常数B幅频特性为线性D相频特性为常数E相频特性为线性

31下列传感器中属发电式传感器的有C磁电式转速计D压电片

32采用串联的不等臂电桥不能B放大输出E消除温度影响

33为减小滑环式集流环的触任接触电阻对应变片的影响可以B采用高阻应变片C改变滑环结构D采用全桥接法

34电感阻尼的光线示波器振动子必须同时串并联外电阻的目的是A提高灵敏度D保持适当阻尼

35利甲残差图法可以A绘制直线D进行多次修正

36关于自功率增密度函数正确的是A一元函数D偶函数

37为了抑制泄露可采取措施有A增大截断长度C采用不同形式的窗函数

38汽车实验根据方法不同可以分为A室内台架试验D室外道路与田野试验

E试验场试验

39二阶系统自身的特征参数包括A固有频率C灵敏度 D阻尼比

40电容式传感器正确的是B属于参量式D测量力小E不适用与快速动态测量

41关于交流电桥 正确的说法是B拱桥电压诶交流C回受到分布电容的影响D可以是纯电阻电桥E有两个独立的平衡条件

42为减小滑环式集流环的触头接触电阻对应变片的影响可以B采用高阻值的应变片C改进滑环结构D采用全桥接法

43概然误差可以表示测量的A精密度 D随机误差的大小

44数据处理的步骤包括B数据准备D数据检验E数据分析

45关于相关函数，错误的说法是B二元函数C奇函数D偶函数

46数据的值域分析方法包括A均值B均方值C方差

三  简要回答 
1线性系统具有那些特性？       叠加特性。比例特性，微分特性，积分特性，频率保持性

2对于二阶系统，不失真测量要求什么？    幅频特征是常数，相频特性线性关系￡=0.7,固有频率高些但不能太高，否则影响灵敏

3对于电容式传感器的极板原始间距do和测量位移△d各有何要求？为什么？是为提高线性度和是为提高

灵敏度

4调频相对于调幅，有何优点？提高了抗干扰能力，信号储存在频率变化中，固不易跌落，错乱，失真，便

于远距离传输，采用数字，△d《do,是为提高线性度do尽量小，是为提高灵敏度

5确定性数据如何进一步分类？ 周期数据：正弦周期数据，复杂周期数据。非周期数据，准周期数据，瞬

变数据

6光电式传感器的原理是什么？具体包括哪些类型？  原理是光电效应 分外光电效应 内光电效应 光生伏

特效应

7放大器极其负载阻抗匹配的原则和条件是什么？  原则是负载获得功率越大越好 条件是放大器阻抗与负

载阻抗互为共轭复数

8什么叫采样定理？  采样频率达到信号中的最高频率的2倍时采样信号才唯一地确定原连续及负电叶变换

9导线材料受到拉伸时电阻如何变化？为什么？  电阻增大 因为导体电阻与长度成正比与横截面积成反比，导

线受拉长度变长横截面积减小

10电压放大式前置放大器的特点如何？  （1）输出电压与输入电压成正比又与电容有关所以抗干扰能力差

（2）成本低

11光线示波器的振动子当采用液体阻尼或者电磁阻尼时灵敏度和固有频率分别如何？  液体阻尼灵敏度低固有

频率高  电磁阻尼灵敏度高固有频率低

12为什么单纯增加重复测量次数市布经济?的为了进一步提高测量结果的精密度应该如何？ 原因是测量结果的

精密度成正比与重复测量次数N的平方根成反比所以单纯增加N时测量结果精密度提高较慢尤其是N较大时 

方法是提高测量列的精密度

13应变片的基长如何选取？  优先选用长的因为易于粘贴横向效应小，当粘贴面积小或应变波变化剧烈时选用

短应变片

14什么是平稳性？什么是各态历经性？ 平稳性是随机过程的统计特性不随时间的推移而变化  各态历经性是

随机过程的总体平均参数可以用任意样本时间历程的时间平均来代替

15如何利用概率密度函数的图形来进行周期性检验？ 周期性检验：确定数据中是否混有周期分量，单纯随机

数据的概率密度函数呈钟形周期数据的概率密度呈碗形当随机中混有周期分量时概率密度呈驼峰形

四．分析和说明
1．画出RC低通滤波器的电路简图，写出微分方程，频率响应函数，幅频函数，相频函数和截

止函数

2．如何利用电桥加减特性实现以下功能：消除温度影响，尽量放大输出和消除干扰载荷？ 

3．某次实验得到的信号最高频率为1000HZ已知有用信号的最高频率不会超过100HZ为保证不发生混叠同时减少数字计算

量应做什么处理？采样频率取多大？  截止频率100HZ低通滤波器

